32路电话以太网光端机（防雷型）

产品描述：

名  称：32路电话+1路以太网

类  型：标准型（1.5U机架式）

尺  寸：485mm(长) x135mm(宽) x 55mm(高)

重  量：5.0KG/对           包  装：标准彩盒包装

# 采用芯片：美国ALTERA主芯片和赛狐电话模组

描  述：32路电话+1路以太网是我公司独立研发的具有一系列功能齐全的电话语音设备， 设备由超大规模集成电路构成，功能强、品质高。可提供1到32路电话接口，所有接口采用模块化设计，支持热插拔和百兆以太网传输设备。

产品特点：

◆每台提供1-32路电话接口(固配)。 
◆ 可选配1路/2路的10/100M的以太网接口(选配)。 
◆ 电话接口为 (RJ11水晶头可以直插)。 
◆ 采用传统PSTN普通话音，每路话音占用一个64K信道，支持来电显示
◆ 体积小、造型美观，安装操作方便。 
◆ 完善的状态显示功能，便于维护管理。 
◆ 尺寸结构桌面型(或挂壁式)。

电话接口特点：

接口数量：1-32路电话接口(固配)
   话路特性：符合《邮电部电话交换设备总技术规范》
   语音编码：PCM编码，每路语音64Kbps
   串音衰耗：≥65dB
   衡重杂音：≤63.7dBmop
   插入损耗：-3±0.75dB
   频率特性：300～3400Hz(-0.6～+3dB)
   中继口（FXO）：与交换机连接
   二线交流输入阻抗：200+680//0.1 Ω (三元件)
   振铃电压：35～150V
   振铃频率：17～60HZ
   回损： 20 db 
   用户口（FXS）：与用户电话机连接
   二线交流输入阻抗：200+680//0.1 Ω (三元件)
   用户线环路电阻：小于1KΩ（包括话机）
   振铃电压峰峰值： 110～150V
   振铃频率： 22~28HZ
   馈电电压：28V
   馈电电流：20~50mA；
   回损： 20 db
   铃流：AC90正负15V

以太网接口特点：

接口数量：1个/2个以太网接口(选配，2路以太网带交换功能)　　
   速率：10M/100M，全双工，半双工完全自适应
   实际传输带宽：每个网口25M
   协议: 支持IEEE 802.3，IEEE 802.1Q(VLAN)
   物理接口：RJ45座,支持AUTO-MDIX(交叉线直通线自适应)

供电条件：

◇ 输入电压： AC220V；DC5V/6A

适用环境：

- 各大通信运营商、政府及企事业单位。

应用方案：

电

话

光

端

机

局端发射机

电话分机

程控电话交换机

电

话

光

端

机用户端接收机

电话分机

电话分机

电话分机

电话分机

光纤

电话分机

以太网

PC计算机